SOLICITUD DE INFORMACIÓN

(SDI)

| N° SDI: SPC-2220-CP-RFI-011845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/02/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° DE PROYECTO: OC 4519143302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOMBRE DE PROYECTO: ID 1425 FABRICACION PARA PROYECTOS AGUA LAVADO CELDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA:2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° FACILITY/ SISTEMA: N° SUBSISTEMA:2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCIPLINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIVIL/ ESTRUCTURA |  | PIPING |  | ELECTRICIDAD |  |  | MECÁNICA |  |  | INSTRUMENTACIÓN |  |  |  |  |  | CONSTRUCCION |  |  |  |  | AMBIENTE |  |  |  |  | PROCESOS |  |  |
| TEMA DE LA SOLICITUD: SOLICITO ACLARACIÓN RESPECTO A UNA DISCREPANCIA TÉCNICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | URGENCIA - Inmediata - Mediana - Normal |  |  |  |  |  |  | IMPACTO - Informativo - Costo - Seguridad |  |  |  |  |
| UBICACIÓN EL PROBLEMA: |  |  |  | Modificación en estructura de soporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTO DE REFERENCIA |  |  |  | NUMERACIÓN |  |  |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ASOCIADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 4-V2-2290-ST-SPE-807001 / PLANO SPC-2225-ME-XSD-010203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIÓN |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: Solicito aclaración respecto a una discrepancia técnica identificada en la documentación del proyecto, que está deteniendo el proceso de fabricación. Discrepancia Identificada: - Plano SPC-2225-ME-XSD-010203_2 (Sección C): Indica filete de soldadura de 3 mm para la sección de viga - Especificación Técnica 4-V2-2290-ST-SPE-807001_0: - Punto 6.4 (Soldaduras): Establece "Se debe considerar como mínimo filete de 5mm" - Punto 10.3 (Conexiones Soldadas): Confirma dimensiones mínimas de 5 mm en taller y 6 mm en terreno - Normativa aplicable: El cateto de soldadura debe ser como máximo un 25% superior al espesor del elemento más delgado a soldar Solicitud: Para proceder con la fabricación según lo planificado, necesitamos confirmar cuál de las siguientes indicaciones debemos seguir: - Aplicar 3 mm según indicación específica del plano de detalle - Aplicar 5 mm según especificación técnica general (puntos 6.4 y 10.3) - Otra dimensión que ustedes determinen apropiada Información Adjunta No Si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITA DO POR: | NOMBRE: |  |  |  |  |  | Ricardo Avila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: 16/02/2026 FIRMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARGO: |  |  |  |  |  | Jefe de ingeniería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMA CONOCIMIENTO | Administradora de Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre: |  |  |  | Jose Jorquera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  | 16/02/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respuesta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONDIDO POR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |